نام و نام خانوادگی:                                 آزمون تئوری حریق و ایمنی مواد شیمیایی               نیروگاه گازی فردوسی واحدHSE

1-کدام یک از گازهای زیر قابل اشتعال نیست؟

الف)هیدروژن-ازت           ب)استیلن-متان                    ج)اتیلن-بوتان                    د)اکسیژن-گاز کربنیک

2-از فوم آتش نشانی برای اطفاء چه حریقهایی استفاده می شود؟

الف)ادوات الکتریکی      ب)گازها ی قابل                  ج)مایعات قابل اشتعال                                   د) مواد خشک

3–مثلث حریق عبارت است از:

الف)اکسیژن – ماده سوختنی – گاز CO2

ب)ماده سوختنی-حرارت-گاز ازت

ج)اکسیژن – حرارت-انرژی

د)حرارت- اکسیژن-ماده سوختنی

4- از آب برای اطفاء چه حریقهایی استفاده می شود؟

الف)موادجامدکه خاکستر دارند               ب)ادوات الکتریکی           ج)مایعات وگازها ی قابل اشتعال                 د)موارد ب و ج

5-پایین ترین دمایی است که در آن ماده به اندازه کافی به بخار تولید شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد به طوری که با نزدیک شدن شعله آتش می گیرد و سپس خاموش می شود......................نام دارد.

الف)FIRE POINT                    ب)LEL                    ج)UEL                     د)FLASH POINT

6-از کپسولهای CO2 برای اطفاء چه حریقهایی استفاده می شود؟

الف)مایعات قابل اشتعال          ب)ادوات الکتریکی                                ج)گازها ی قابل اشتعال                                 د) همه موارد

7-طبق استاندارد مورد تأیید ایران حریقهای نوع A-B-C-E-D-Kبه ترتیب کدام هستند؟(از چپ به راست)

الف)خشک –گازها-مایعات-ادوات الکتریکی-فلزات-آشپزخانه

ب)خشک-گازها-مایعات-ادوات برقی-فلزات-آشپزخانه

ج)خشک – گازهاومایعات-ادوات برقی-فلزات-آشپزخانه-مواد منفجره

د)خشک-مایعات-گازها-ادوات الکتریکی-فلزات –آشپزخانه

8-درجه خطر در لوزی چهار خانه خطر با توجه به داده های زیرمطابق با کدام گزینه تعریف می شود؟

قابل اشتعال =A                     B  =بهداشتی                         C = فعل و انفعال                                D =  خطر خاص

الف)                                                ب)                                        ج)                                       د)

9-استفاده از کدام نوع خاموش کننده در محیط هایی که محدود و سر بسته است و کارگر مشغول کار است ممنوع است؟

الف) CO2                         ب) پودر و گاز                               ج) ازت                               د)هالوژکس

10-در اطفاء حریق محصولات نفتی چه عاملی نقش اصلی را دارد؟

الف)خنک کردن                      ب)پخش کردن             ج)ترکیب کردن                د)خفه کردن

11-دی اکسید کربن از کدام طریق در اطفاء حریق سبب خاموش کردن آتش می شود؟

الف)خنک کردن                ب)کاهش اکسیژن                 ج)پوشاندن آتش و بازدارنده حریق           د)همه موارد

12- هنگام حریق در مخازن گازهای فشرده ابتدا بایستی چه اقدامی انجام داد؟

الف)تهویه محیط               ب)پاشیدن آب روی مخازن                ج)خاموش کردن آتش           د)بستن شیر

13-کدام خاموش کننده جنبه TOTAL  داشته و کاربرد عمومی دارد؟

الف)پودر و گاز                       ب) آب                         ج) CO2                          د)فوم

14-  پایین ترین دمایی است که در آن ماده به اندازه کافی به بخار تولید شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد به طوری که با نزدیک شدن شعله آتش می گیرد وآتش ادامه دارد................................نام دارد.

الف)FLASH POINT                        ب)LEL                ج)UEL                د)FIRE POINT

15--حد آستانه مجاز متوسط زمانی کدام یک از موارد زیر است؟

BEI د)                                               TLVج)                               TWA ب)                                      STELالف)

16-علامت زیر نشان دهنده چیست؟

الف) زیان آور                                   ب)سمی                              ج)خفقان آور                د)محرک

17-برای اینکه گاز متان در محیط به حد انفجار برسد بایستی تراکم آن در محیط...................................

الف)بالاتر از UELباشد                      ب)پایین تر از LELوUELباشد            ج)بین LELوUELباشد                      د)مورد الف و ب

چیست؟(Ignition Temperature)18-درجه حرارت اشتعال خودبخود

الف) پایین ترین دمایی است که در آن ماده به اندازه کافی به بخار تولید شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد به طوری که با نزدیک شدن شعله آتش می گیرد و سپس خاموش می شود.

ب) پایین ترین دمایی است که در آن ماده به اندازه کافی به بخار تولید شود و با هوا یک مخلوط قابل اشتعال می سازد به طوری که با نزدیک شدن شعله آتش می گیرد وآتش ادامه دارد

.ج)کمترین درجه حرارت لازم که سبب اشتعال خودبخود مخلوط سوخت و هوا می شود

د)مورد ب و ج

19-کدام گزینه حاوی اطلا عات ضروری اولیه کار با مواد شیمیایی است؟

الف)برگه های msds              ب) برچسب های هشدار دهنده               ج)دفترچه TLV          د)دفترچه مشخصات خرید ماده

20-بهترین تفسیر از مفهوم آستانه مجاز TLV کدام است؟

الف) آستانه حد تماس شغلی که به طور کامل سلامت افراد را تضمین می نماید.

ب)تماس شغلی کمتر از TLVکه سلامت افراد تماس یافته را تامین نماید.

ج)تماس شغلی در حد TLV وکمتر دارای ریسک قابل قبولی برای سلامت افراد تماس یافته می باشد.

د)تماس شغلی در حد TLV و کمتر می تواند خطرات قابل توجه ای برای سلامت افراد تماس یافته پدید آورد.